Décision n°2020-DC-XXXX de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant des règles que le responsable de l’activité nucléaire est tenu de faire vérifier en application de l’article R. 1333-172 du code de la santé publique et fixant le contenu du rapport mentionné à l’article R. 1333-173 du code de la santé publique

Version du 30.01.2020

- Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire,

Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 592-20 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.1333-172 et R. 1333-173 ;

Vu l’arrêté du ….. 2020 relatif aux modalités et fréquences des vérifications des règles mises en place en application de l’article R. 1333-172 du code de la santé publique ;

Vu la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique ;

Vu la décision n° 2014-DC-0463 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du … au …

Considérant que le responsable de l’activité nucléaire est tenu de faire vérifier certaines règles qu’il a mises en place par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l’article R. 1333-172 du code de la santé publique ;

Considérant que l’arrêté du XX/XX/XXXX qui précise les modalités et les fréquences des vérifications prévues prévoit une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire qui complète les règles à vérifier ;

Considérant que cet arrêté s’applique aux activités nucléaires générant des effluents ou des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être qui sont soumises aux régimes d’enregistrement ou d’autorisation prévus respectivement à l’article R. 1333-113 et R. 1333-118 du code de la santé publique ;

Considérant que les décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 et du 23 octobre 2014 susvisées fixent des règles spécifiques pour les activités nucléaires générant des effluents ou des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être et qu’il est pertinent que les organismes en charge des vérifications mentionnés à l’article R. 1333-172 du code de la santé publique vérifient les règles fixées par ces décisions,

Décide :

Article 1er

Champ d’application

Les dispositions de la présente décision sont applicables aux activités nucléaires mentionnées à l’article 1 de l’arrêté du XX/XX/XXXX susvisé.

Article 2

Définitions

Pour l’application de la présente décision :

- le terme « zone à déchets contaminés » est celui défini dans la décision du 29 janvier 2008 susvisée ;

- les termes « chambre de radiothérapie interne vectorisée », « enceinte radioprotégée » et « secteur de médecine nucléaire in vivo » sont ceux définis dans la décision du 23 octobre 2014 susvisée.

Article 3

Vérification des règles mises en place par le responsable de l’activité nucléaire

Outre les règles qui figurent à l’annexe de l’arrêté du XX susvisé, le responsable de l’activité nucléaire fait vérifier par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou l’organisme agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire, les règles définies les règles mentionnées à l’annexe 1 de la présente décision.

Article 4

Contenu des rapports de vérification

Le rapport prévu à l’article R. 1333-173 du code de la santé publique comprend les éléments mentionnés à l’annexe 2 de la présente décision.

Lorsqu’une vérification ne porte pas sur la totalité des règles prévues par l’arrêté du XX susvisé ou par la présente décision, les règles non vérifiées et les motifs précis de non-vérification sont indiqués dans le rapport.

Article 5

Traitement des non-conformités

Toute non-conformité mise en évidence lors des vérifications réalisées dans le cadre de l’arrêté du XX susvisé ou de la présente décision, fait l’objet d’un traitement formalisé par le responsable de l’activité nucléaire.

Les éléments attestant que le responsable de l’activité nucléaire a remédié aux non-conformités sont tenus à disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.

Ces éléments sont consignés et conservés pendant dix ans par le responsable de l’activité nucléaire sous une forme permettant sa consultation.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2021 après son homologation et sa publication au Journal Officiel de la République française.

Article 7

La décision n° 2010-DC-0175 du 4 juin 2013 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique est abrogée à la date du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les contrôles techniques internes relatifs au code de la santé publique.

Article 8

Exécution

Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publié après son homologation au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le XX MOIS 2019.

Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire*,

Signé par

ANNEXES

Annexe 1 - Vérifications des règles mises en place par le responsable de l’activité nucléaire

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou l’organisme agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire vérifie les règles définies aux tableaux 1 ou 2 ci-dessous.

| Tableau 1 - Vérification des règles applicables à tous les secteurs d’activité |  | Articles des décisions de l’ASN |
| --- | --- | --- |
| A | Le plan de gestion et d’élimination des effluents et déchets susceptibles d’être contaminés mentionné au II de l’article R. 1333-16 du code de la santé publique existe* et est exhaustif. | Article 11 de la décision n° 2008-DC-0095 |
| B | - Lorsqu’au sein d’un même établissement existent plusieurs responsables d’activité nucléaire produisant des effluents ou déchets contaminés et utilisant des ressources communes dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, le plan de gestion et d’élimination des effluents et déchets est établi à l’échelle de l’établissement et précise les responsabilités des différents responsables d’activité nucléaire ; - Lorsque plusieurs établissements sont sur un même site et utilisent des moyens communs dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, une convention a été établie entre les différents établissements précisant les responsabilités de chacun en ce qui concerne la gestion des effluents et déchets contaminés. | Article 10 de la décision n° 2008-DC-0095 |
| C | Le responsable de l’activité nucléaire transmet le bilan annuel mentionnant la quantité de déchets produits et d'effluents rejetés, contaminés à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. | Article 14 de la décision n°2008-DC-0095 |
| D | Lorsque des déchets contaminés ou susceptibles de l’être sont gérés par décroissance radioactive : - Ces déchets contiennent ou sont contaminés seulement par des radionucléides de période radioactive inférieure à 100 jours ; - Les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à 100 jours ; - Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à 100 jours le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7 ; - Les déchets ne sont dirigés vers une filière à déchets non radioactifs qu'après un délai supérieur à dix fois la période du radionucléide. En cas de présence de plusieurs radionucléides, la période radioactive la plus longue est retenue ; - Si le délai prévu au 4 est écourté, le plan de gestion précise la justification associée. | Article 15 de la décision n° 2008-DC-0095 |
| E | Des dispositions sont mises en œuvre pour vérifier l’absence de contamination des déchets destinés aux filières de gestion des déchets non radioactifs. | Article 16 de la décision n°2008-DC-0095 |
| F | - Les déchets contaminés sont entreposés dans un lieu réservé à ce type de déchets ; - Le lieu d’entreposage est fermé et son accès est limité ; - Les matériaux utilisés dans le lieu d'entreposage des déchets liquides sont facilement décontaminables ; - Des dispositions de prévention, de détection, de maîtrise et de limitation des conséquences d'un incendie qui surviendrait dans les lieux d’entreposage des déchets liquides sont mises en œuvre. | Article 18 de la décision n° 2008-DC-0095 |
| G | En cas de production de déchets liquides contaminés ou susceptibles de l’être, les dispositifs de rétention permettant de récupérer ces liquides en cas de fuite de leur conditionnement sont en bon état. | Article 18 de la décision n°2008-DC-0095 |
| H | Lorsque des effluents contaminés ou susceptibles de l’être sont gérés par décroissance radioactive : - Ces effluents contiennent seulement des radionucléides de période radioactive inférieure à 100 jours ; - Les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à 100 jours ; - Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à 100 jours, le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7. | Article 19 de la décision n° 2008-DC-0095 |
| I | Concernant les effluents liquides contaminés ou susceptibles de l’être : - Les effluents liquides contaminés sont dirigés vers un système de cuves d'entreposage avant leur rejet dans un réseau d'assainissement ou vers tout dispositif évitant un rejet direct dans le réseau d'assainissement ; - Les canalisations des effluents liquides sont repérées in situ comme susceptibles de contenir des radionucléides et sont étanches. | Article 20 de la décision n° 2008-DC-0095 |
| J | Lorsqu’un système de cuves ou de conteneurs d’entreposage existe, le responsable de l’activité nucléaire : - Réalise un contrôle en sortie de cuve ou des conteneurs d’entreposage des effluents contaminés ou susceptibles de l’être ; - S’assure du respect des limites avant rejet. | Article 20 de la décision n° 2008-DC-0095 |
| K | Concernant les effluents liquides contaminés ou susceptibles de l’être : - Des dispositifs de rétention existent et permettent de récupérer les effluents liquides en cas de fuite ; - Les dispositifs de rétention sont munis de détecteur de liquide en cas de fuite dont le bon fonctionnement est testé périodiquement ; - Les cuves d’entreposage sont équipées de dispositifs de mesure de niveau et de prélèvement et sont en état de fonctionnement. | Article 21 de la décision n°2008-DC-0095 |
| L | Absence de contamination radioactive : - dans les zones à déchets contaminés ; - dans les lieux d’entreposage des déchets contaminés ; - dans les lieux attenants aux zones à déchets contaminés et lieux d’entreposage des déchets contaminés. | Articles 6 et 18 de la décision n°2008-DC-0095 |

Tableau 1 - Vérification des règles applicables à tous les secteurs d’activité

| Tableau 2 - Vérification des règles spécifiques à la médecine nucléaire |  | Articles des décisions de l’ASN |
| --- | --- | --- |
| A | La présence de surfaces sans aspérité au revêtement imperméable et lisse. | Article 7 de la décision n°2014-DC-0463 |
| B | Existence d’un local à l’accès sécurisé dédié à la livraison et à la reprise des générateurs contenant un radionucléide parent. | Article 8 de la décision n°2014-DC-0463 |
| C | Lorsqu’une enceinte radioprotégée est requise : - L’enceinte est ventilée en dépression ; - L’enceinte est pourvue de dispositifs de filtration de l'air extrait adaptés à la nature des gaz ou aérosols présents ou susceptibles d'être présents dans l'enceinte ; - Le recyclage de l'air extrait de l'enceinte est interdit et que le réseau de ventilation de l'enceinte est indépendant de celui des locaux. | Article 9 de la décision n°2014-DC-0463 |
| D | Le secteur de médecine nucléaire in vivo est équipé d’au moins un lavabo ou un évier : - dédié aux effluents liquides contaminés et au lavage des mains ou du matériel contaminé ; - raccordé aux cuves d’entreposage ; - équipé de robinets à commande non manuelle. | Article 14 de la décision n°2014-DC-0463 |
| E | Le responsable de l’activité nucléaire dispose d’un plan formalisé des canalisations décrivant le circuit de collecte des effluents liquides contaminés ainsi que les moyens d’accès à ces canalisations. | Article 15 de la décision n°2014-DC-0463 |
| F | L’établissement de santé dispose : - d’un système de détection à poste fixe pour le contrôle des déchets destinés à des filières de gestion de déchets non radioactifs ; - d’un registre des déclenchements des systèmes de détection à poste fixe tenu à jour. | Article 16 de la décision n°2008-DC-0095 |
| G | - L’ensemble des locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo sont ventilés par un système de ventilation indépendant du reste du bâtiment ; - L’absence de recyclage de l’air extrait de ces locaux du service de médecine nucléaire in vivo. | Article 16 de la décision n°2014-DC-0463 |
| H | Concernant les chambres de radiothérapie interne vectorisée : - Les chambres de radiothérapie interne vectorisée sont ventilées par un système de ventilation indépendant du reste du bâtiment ; - Aucun recyclage de l’air extrait de ces locaux n’est réalisé ; - Les chambres de radiothérapie interne vectorisée sont ventilées en dépression. | Article 18 de la décision n°2014-DC-0463 |
| I | Dans les locaux où sont réalisés des examens de ventilation pulmonaire : - Un dispositif de captation des aérosols est mis en place ; - Aucun recyclage de l’air extrait du dispositif de captation n’est réalisé; - Le réseau de ventilation du dispositif de captation est indépendant de celui des locaux. | Article 17 de la décision n°2014-DC-0463 |
| J | Existence d’un protocole écrit définissant l’organisation retenue et la description des circuits de sources utilisées en dehors du secteur de médecine nucléaire. | Article 22 de la décision n°2014-DC-0463 |
| K | Absence de contamination radioactive en sortie du secteur de médecine nucléaire in vivo. | Article 3 de la décision n°2014-DC-0463 |

Tableau 2 - Vérification des règles spécifiques à la médecine nucléaire

Annexe 2 – Contenu des rapports issus des vérifications tels que prévus à l’article R. 1333-173 du code de la santé publique.

### Références réglementaires

- Mention des références réglementaires prises en compte lors de la vérification ;

- Référence de l'agrément délivré par l’Autorité de sûreté nucléaire.

### Identification de l’établissement

- Nom ou raison sociale, adresse et domaine d’activité (médical, vétérinaire, industriel, recherche) ;

- Identification du responsable de l’activité nucléaire (personne physique, personne morale et, dans ce dernier cas dans le domaine médical, le médecin coordonnateur) ;

- Identification du conseiller en radioprotection (CRP) mentionné à l’article R. 1333-18 du code de la santé publique. Préciser, le cas échéant, si le CRP est désigné en application de l’article R. 1333-18 du code de la santé publique est le même que celui qui est désigné par l’employeur en application de l’article R. 4451-112 du code du travail.

### Descriptif de l’activité nucléaire réalisée :

- Identification de l’activité nucléaire exercée ;

- Référence d’une décision d’autorisation ou d’enregistrement couvrant l’activité nucléaire concernée et, le cas échéant, la date de validité ;

- L’identification et plan des aires classées comme des zones à déchets contaminés mentionnés à l’article 6 de la décision du 29 janvier 2008 susvisée ;

- Identification et plan de chaque lieu d’entreposage de déchets contaminés et de déchets liquides mentionnés à l’article 18 de la décision du 29 janvier 2008 susvisée ;

- Plan éventuellement synthétique des canalisations d’effluents contaminés ou susceptibles de l’être.

### Date, nature et résultats des vérifications réalisées, le nom et qualité des personnes les ayant effectuées.

### La référence des documents consultés.

### Un récapitulatif des non-conformités identifiées.